ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ

на декоративно-отделочные работы

1. Предмет работ

Выполнение декоративно-отделочных работ по оформлению школьного пространства в рамках программы «Адал азамат», включающих нанесение изображений и надписей на внутренние стены помещений с декоративными элементами в виде информационных стендов.

2. Состав работ

В состав работ входят:

- выезд на объект и контрольные замеры участков декоративного оформления;

- проверка предоставленных макетов на техническую пригодность для печати;

- согласование расположения изображений, надписей и декоративных элементов;

- защита пола, мебели и смежных поверхностей;

- разметка и полноцветное нанесение изображений и надписей на стены;

- изготовление декоративных элементов в виде информационных стендов, включая подготовку основы, печать, обработку краёв и подготовку креплений;

- доставка декоративных элементов;

- контроль качества, устранение выявленных дефектов и уборка рабочей зоны.

Оборудование, чернила, материалы для изготовления стендов, крепёжные элементы, расходные материалы, упаковка, доставка, печать и уборка включаются в общую стоимость работ.

3. Требования к стенам и макетам

Заказчик предоставляет окончательно согласованные и готовые к печати макеты, а также ровные, прочные, чистые, сухие и полностью окрашенные стены. На поверхности не должно быть пыли, влаги, трещин, сколов, пузырей, отслаивающихся покрытий и выраженного рельефа.

Поставщик до начала работ проверяет состояние поверхностей и техническую пригодность макетов. При выявлении недостатков Поставщик уведомляет Заказчика.

Нанесение изображений начинается после устранения недостатков либо по письменному указанию Заказчика с фиксацией возможных ограничений качества. Выполнение работ на основаниях, не обеспечивающих безопасное нанесение изображений или надёжное крепление стендов, не допускается.

Макеты, размеры изображений и места размещения декоративных элементов согласовываются с Заказчиком до начала изготовления и нанесения.

4. Требования к нанесению изображений и надписей на стены

Нанесение выполняется непосредственно на поверхность стены методом полноцветной печати с ультрафиолетовым отверждением чернил в процессе печати.

Требования к печати:

- чёткое воспроизведение контуров, надписей и мелких элементов;

- равномерное нанесение чернил и сохранение геометрии изображения;

- отсутствие заметных стыков при печати крупноформатных композиций;

- применение профессиональных УФ-чернил, предназначенных для интерьерной печати, устойчивых к выцветанию и бережной влажной очистке.

Марка и модель оборудования не ограничиваются при условии соблюдения требований к результату.

5. Требования к декоративным элементам в виде информационных стендов

Размер стенда должен составлять не менее 1,05 × 1,75 м, толщина — не менее 9 мм. Материал из ударопрочного полистирола высокого давления HIPS/GPPS, обеспечивающего необходимую жёсткость, прочность и устойчивость к деформации. Края изделия должны иметь безопасное скругление радиусом не менее 4 мм. Лицевая поверхность должна быть защищена съёмной заводской антицарапиновой плёнкой, предотвращающей повреждение стенда при транспортировке.

На поверхности стенда должна размещаться полноцветная инфографика, выполненная методом высокоточной печати с разрешением не менее 600 dpi. Печать должна быть устойчивой к ультрафиолетовому излучению, механическому истиранию и воздействию моющих средств с уровнем pH от 6 до 9. Цветопередача должна сохраняться при освещённости от 200 до 800 лк.

Крепёжные элементы должны быть изготовлены из нержавеющей стали класса A2, иметь диаметр не менее 16 мм и комплектоваться бесцветными резиновыми шайбами диаметром не менее 14 мм с отверстием не менее 10 мм. На каждый стенд должно предусматриваться не менее восьми точек крепления. Конструкция крепления должна выдерживать статическую нагрузку не менее четырёхкратной массы панели с коэффициентом запаса прочности 2,0.

Декоративный элемент должен представлять собой единый информационно-образовательный комплекс, объединяющий физическую конструкцию, тематическую инфографику и цифровые материалы, доступные посредством сканирования QR-кодов. Каждый QR-код должен обеспечивать переход к соответствующему разделу цифрового ресурса без необходимости ручного поиска информации.

Цифровой контент должен включать тематические тексты, изображения и информационный ресурс по Конституции, соответствующие тематике стенда. Все цифровые ресурсы должны быть разработаны или правомерно использованы Поставщиком и не должны представлять собой прямые ссылки на материалы из открытых интернет-источников.

6. Требования к результату

Результат работ должен соответствовать согласованным макетам по содержанию, пропорциям, масштабу и расположению.

Не допускаются:

- полосы, пропуски, подтёки и непропечатанные участки;

- смещение цветовых каналов и заметные стыки;

- искажения текста и графических элементов относительно согласованного макета;

- трещины, сколы и деформации стендов;

- загрязнение или повреждение смежных поверхностей по вине Поставщика.

Качество печати оценивается визуально при рабочем освещении с расстояния 1,5 м. Качество обработки краёв и надёжность креплений проверяются отдельно при непосредственном осмотре.

Особенности изображения, вызванные цветом, фактурой или дефектами предоставленного основания, не относятся к дефектам печати, если Поставщик заранее письменно уведомил Заказчика, а Заказчик согласовал выполнение работ с указанными ограничениями.

7. Приёмка и гарантия

Приёмка производится путём сопоставления результата с согласованными макетами и объёмами работ, указанными в приложении 1.

При приёмке проверяются:

- площадь нанесённых на стены изображений и надписей;

- количество, размеры, материал и толщина основы стендов;

- соответствие содержания и расположения согласованным макетам;

- качество печати;

- надёжность креплений;

- состояние смежных поверхностей и чистота рабочей зоны.

Дефекты печати устраняются Поставщиком за свой счёт.

Гарантийный срок составляет 12 месяцев с даты подписания акта выполненных работ и распространяется на нанесённые изображения, изготовленные стенды.

Гарантия не распространяется на повреждения вследствие дефектов основания, воздействия влаги, трещин конструкций, нарушения правил эксплуатации, механических повреждений и действий третьих лиц, если они не вызваны ненадлежащим выполнением работ Поставщиком.

При передаче результата Поставщик предоставляет рекомендации по эксплуатации и очистке изображений и стендов.

Приложение 1. Объёмы и характеристики работ

| № | Наименование работ | Единица измерения | Объём |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Нанесение изображений и надписей на внутренние стены помещений | м² | _____ |
| 2 | Декоративный элемент в виде информационных стендов | шт. | _____ |

ТЕХНИКАЛЫҚ СИПАТТАМА

Декоративтік-әрлеу жұмыстары

1. Жұмыстардың мәні

«Адал азамат» бағдарламасы аясында мектеп кеңістігін безендіру бойынша декоративтік-әрлеу жұмыстарын орындау. Жұмыстар үй-жайлардың ішкі қабырғаларына кескіндер мен жазуларды түсіруді, сондай-ақ ақпараттық стенд түріндегі декоративтік элементтерді дайындауды қамтиды.

2. Жұмыстардың құрамы

Жұмыстардың құрамына мыналар кіреді:

- объектіге бару және безендірілетін учаскелердің бақылау өлшемдерін жүргізу;

- ұсынылған макеттердің басып шығаруға техникалық жарамдылығын тексеру;

- кескіндердің, жазулардың және декоративтік элементтердің орналасуын келісу;

- еденді, жиһазды және іргелес беттерді қорғау;

- белгілеу жұмыстарын жүргізу және қабырғаларға толық түсті кескіндер мен жазуларды түсіру;

- ақпараттық стенд түріндегі декоративтік элементтерді дайындау, оның ішінде негізін әзірлеу, басып шығару, жиектерін өңдеу және бекіткіштерін дайындау;

- декоративтік элементтерді жеткізу;

- сапаны бақылау, анықталған ақауларды жою және жұмыс аймағын тазалау.

Жабдықтардың, бояулардың, стендтерді дайындауға арналған материалдардың, бекіткіштердің, шығыс материалдарының, қаптаманың, жеткізудің, басып шығарудың және тазалаудың құны жұмыстардың жалпы құнына енгізіледі.

3. Қабырғалар мен макеттерге қойылатын талаптар

Тапсырыс беруші түпкілікті келісілген және басып шығаруға дайын макеттерді, сондай-ақ тегіс, берік, таза, құрғақ және толық боялған қабырғаларды ұсынады. Қабырға бетінде шаң, ылғал, жарықтар, кетіктер, көпіршіктер, қабыршақтанып тұрған жабындар және айқын бедер болмауға тиіс.

Өнім беруші жұмыстар басталғанға дейін беттердің жай-күйін және макеттердің техникалық жарамдылығын тексереді. Кемшіліктер анықталған жағдайда, Өнім беруші Тапсырыс берушіні хабардар етеді.

Кескіндерді түсіру кемшіліктер жойылғаннан кейін немесе сапаға қатысты ықтимал шектеулер тіркеле отырып, Тапсырыс берушінің жазбаша нұсқауы бойынша басталады. Кескіндерді қауіпсіз түсіруді немесе стендтерді берік бекітуді қамтамасыз етпейтін негіздерде жұмыстарды орындауға жол берілмейді.

Макеттер, кескіндердің өлшемдері және декоративтік элементтердің орналасу орындары дайындау және кескіндерді түсіру жұмыстары басталғанға дейін Тапсырыс берушімен келісіледі.

4. Қабырғаларға кескіндер мен жазуларды түсіруге қойылатын талаптар

Кескіндер қабырға бетіне тікелей толық түсті басып шығару әдісімен түсіріледі. Басып шығару барысында бояулар ультракүлгін сәулемен қатайтылады.

Басып шығаруға қойылатын талаптар:

- контурларды, жазуларды және ұсақ элементтерді анық бейнелеу;

- бояудың біркелкі түсірілуі және кескін геометриясының сақталуы;

- ірі форматты композицияларды басып шығару кезінде көзге көрінетін түйіспелердің болмауы;

- интерьерлік басып шығаруға арналған, түсінің оңуына және абайлап ылғалды тазалауға төзімді кәсіби ультракүлгін бояуларды қолдану.

Нәтижеге қойылатын талаптар сақталған жағдайда, жабдықтың маркасы мен моделіне шектеу қойылмайды.

5. Ақпараттық стенд түріндегі декоративтік элементтерге қойылатын талаптар

Стендтің өлшемі кемінде 1,05 × 1,75 м, қалыңдығы кемінде 9 мм болуға тиіс. Материалы қажетті қаттылықты, беріктікті және деформацияға төзімділікті қамтамасыз ететін, соққыға төзімді жоғары қысымды HIPS/GPPS полистиролынан жасалуға тиіс. Бұйымның жиектері радиусы кемінде 4 мм болатын қауіпсіз дөңгеленген пішінде болуы қажет. Беткі жағы тасымалдау кезінде стендтің зақымдануын болдырмайтын, сызаттан қорғайтын алынбалы зауыттық үлдірмен қапталуға тиіс.

Стенд бетінде ажыратымдылығы кемінде 600 dpi болатын жоғары дәлдікті басып шығару әдісімен орындалған толық түсті инфографика орналастырылуға тиіс. Баспа ультракүлгін сәулеленуге, механикалық қажалуға және pH деңгейі 6-дан 9-ға дейінгі жуғыш заттардың әсеріне төзімді болуы қажет. Түстердің берілуі 200–800 лк жарықтандыру жағдайында сақталуға тиіс.

Бекіту элементтері А2 класты тот баспайтын болаттан жасалып, диаметрі кемінде 16 мм болуға және диаметрі кемінде 14 мм, тесігінің диаметрі кемінде 10 мм болатын түссіз резеңке шайбалармен жиынтықталуға тиіс. Әрбір стенд үшін кемінде сегіз бекіту нүктесі қарастырылуы қажет. Бекіту конструкциясы беріктік қорының коэффициенті 2,0 болған кезде панель массасының кемінде төрт есесіне тең статикалық жүктемеге төтеп беруге тиіс.

Декоративтік элемент физикалық конструкцияны, тақырыптық инфографиканы және QR-кодтарды сканерлеу арқылы қолжетімді цифрлық материалдарды біріктіретін бірыңғай ақпараттық-білім беру кешені болуға тиіс. Әрбір QR-код ақпаратты қолмен іздеу қажеттілігінсіз цифрлық ресурстың тиісті бөліміне тікелей өтуді қамтамасыз етуі қажет.

Цифрлық контент стенд тақырыбына сәйкес келетін тақырыптық мәтіндерді, кескіндерді және Конституция жөніндегі ақпараттық ресурсты қамтуға тиіс. Барлық цифрлық ресурстарды Өнім беруші әзірлеген немесе заңды негізде пайдаланатын болуы қажет және олар ашық интернет-көздердегі материалдарға тікелей сілтемелерден тұрмауға тиіс.

6. Нәтижеге қойылатын талаптар

Жұмыстардың нәтижесі мазмұны, пропорциялары, масштабы және орналасуы бойынша келісілген макеттерге сәйкес келуге тиіс.

Мыналарға жол берілмейді:

- жолақтар, бос орындар, бояу ағулары және басылмаған бөліктер;

- түс арналарының ығысуы және көзге көрінетін түйіспелер;

- келісілген макетпен салыстырғанда мәтін мен графикалық элементтердің бұрмалануы;

- стендтердегі жарықтар, кетіктер және деформациялар;

- сенімсіз бекіткіштер кезіндегі қисаюлар;

- Өнім берушінің кінәсінен іргелес беттердің ластануы немесе зақымдануы.

Басып шығару сапасы жұмыс жарығы жағдайында 1,5 м қашықтықтан көзбен шолу арқылы бағаланады. Жиектердің өңделу сапасы мен бекіткіштердің беріктігі тікелей қарап-тексеру кезінде бөлек тексеріледі.

Егер Өнім беруші Тапсырыс берушіні алдын ала жазбаша хабардар етіп, Тапсырыс беруші көрсетілген шектеулермен жұмыстарды орындауға келіссе, ұсынылған негіздің түсіне, фактурасына немесе ақауларына байланысты кескін ерекшеліктері басып шығару ақауларына жатқызылмайды.

7. Қабылдау және кепілдік

Жұмыстарды қабылдау орындалған нәтижені келісілген макеттермен және 1-қосымшада көрсетілген жұмыс көлемдерімен салыстыру арқылы жүргізіледі.

Қабылдау кезінде мыналар тексеріледі:

- қабырғаларға түсірілген кескіндер мен жазулардың ауданы;

- стендтердің саны, өлшемдері, материалы және негізінің қалыңдығы;

- мазмұны мен орналасуының келісілген макеттерге сәйкестігі;

- басып шығару, дайындау сапасы;

- бекіткіштердің беріктігі;

- іргелес беттердің жай-күйі және жұмыс аймағының тазалығы.

Басып шығару, дайындау ақауларын Өнім беруші өз қаражаты есебінен жояды.

Кепілдік мерзімі орындалған жұмыстар актісіне қол қойылған күннен бастап 12 айды құрайды және түсірілген кескіндерге, дайындалған стендтерге жұмыстарына қолданылады.

Егер зақымдар Өнім берушінің жұмыстарды тиісінше орындамауынан туындамаса, кепілдік негіздің ақаулары, ылғалдың әсері, конструкциялардағы жарықтар, пайдалану қағидаларын бұзу, механикалық зақымдар және үшінші тұлғалардың әрекеттері салдарынан болған зақымдарға қолданылмайды.

Жұмыстардың нәтижесін тапсыру кезінде Өнім беруші кескіндер мен стендтерді пайдалану және тазалау жөніндегі ұсынымдарды ұсынады.

1-қосымша. Жұмыстардың көлемдері мен сипаттамалары

| № | Жұмыстардың атауы | Өлшем бірлігі | Көлемі |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Үй-жайлардың ішкі қабырғаларына кескіндер мен жазуларды түсіру | м² | _____ |
| 2 | Ақпараттық стенд түріндегі декоративтік элементтерді дайындау | дана | _____ |