ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ

на декоративно отделочные работы

1 Предмет работ

Декоратино-отделочные работы путем декоративного оформления школы в рамках программы АдалАзамат.

2 Состав работ

• выезд на объект и контрольные замеры областей декорирования;

• проверка готовых макетов на техническую пригодность;

• защита пола, мебели и смежных поверхностей;

• позиционирование и полноцветная декор печать;

• контроль качества, устранение дефектов печати и уборка рабочей зоны.

Все оборудование, чернила, расходные материалы, доставка, печать и уборка включаются в стоимость работ.

3 Требования к стенам и макетам

Заказчик предоставляет окончательно согласованные и готовые к печати макеты, а также ровные, прочные, чистые, сухие и полностью окрашенные стены. На поверхности не должно быть пыли, влаги, трещин, сколов, пузырей, отслаивающихся покрытий и выраженного рельефа.

При выявлении недостатков основания Поставщик уведомляет Заказчика. Печать начинается после их устранения либо по письменному указанию Заказчика с фиксацией возможных ограничений качества.

4 Требования к печати

• прямое полноцветное нанесение с ультрафиолетовым отверждением чернил в процессе печати;

• чёткое воспроизведение контуров, надписей и мелких элементов;

• равномерная подача чернил и сохранение геометрии изображения;

• отсутствие заметных стыков при печати крупноформатных композиций;

• применение профессиональных УФ-чернил для интерьерной печати, устойчивых к выцветанию и периодической влажной уборке.

Марка и модель оборудования не ограничиваются при условии соблюдения требований к результату.

5 Требования к результату

Изображение должно соответствовать согласованному макету по содержанию, пропорциям, масштабу и расположению. Не допускаются полосы, пропуски, подтёки, смещение цветовых каналов, непропечатанные участки, заметные стыки и загрязнение смежных поверхностей.

Качество оценивается визуально при рабочем освещении с расстояния не менее 1,5 м. Особенности, вызванные цветом, фактурой или дефектами предоставленного основания, не относятся к дефектам печати, если Поставщик заранее уведомил Заказчика.

6 Приёмка и гарантия

Приёмка производится путём сопоставления результата с согласованным макетом. Дефекты печати устраняются Поставщиком за свой счёт. Гарантийный срок — 12 месяцев. Гарантия не распространяется на дефекты основания, влажность, трещины конструкций, механические повреждения и действия третьих лиц.

Приложение 1

| № | Наименование помещений | Единица измерений | Примечание |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Общая площадь для декоративно-отделочных работ | ______ м2 | Стены подлежащие к декоративному оформлению в обязательном порядке согласуется с Заказчиком. |

ТЕХНИКАЛЫҚ СИПАТТАМА

Декоративтік-әрлеу жұмыстарына

1. Жұмыстардың мәні

Мектепті ұлттық стильде декоративтік безендіру және әрлеу жұмыстарын орындау.

2. Жұмыстардың құрамы

- Объектіге бару және безендірілетін аумақтардың бақылау өлшемдерін жүргізу;

- дайын макеттердің техникалық талаптарға сәйкестігін тексеру;

- еденді, жиһазды және іргелес беттерді қорғау;

- кескіндерді орналастыру және толық түсті декоративтік басып шығару;

- сапаны бақылау, басып шығару ақауларын жою және жұмыс аймағын тазалау.

Барлық жабдықтар, бояулар, шығыс материалдары, жеткізу және ілеспе шығындар жұмыстардың құнына енгізілуге тиіс.

3. Қабырғалар мен макеттерге қойылатын талаптар

Тапсырыс беруші түпкілікті келісілген және басып шығаруға дайын макеттерді, сондай-ақ тегіс, берік, таза, құрғақ және толық боялған қабырғаларды ұсынады. Қабырға бетінде шаң, ылғал, жарықтар, сынықтар, көпіршіктер, қабыршақтанып тұрған жабындар және айқын бедер болмауға тиіс.

Қабырға негізінің кемшіліктері анықталған жағдайда, Өнім беруші Тапсырыс берушіні хабардар етеді. Басып шығару жұмыстары кемшіліктер жойылғаннан кейін немесе сапаға қатысты ықтимал шектеулер тіркеле отырып, Тапсырыс берушінің жазбаша нұсқауы бойынша басталады.

4. Басып шығаруға қойылатын талаптар

- Басып шығару барысында бояуды ультракүлгін сәулемен қатайта отырып, кескінді тікелей толық түсті басып шығару;

- контурларды, жазуларды және ұсақ элементтерді анық әрі дәл бейнелеу;

- бояудың біркелкі берілуі және кескін геометриясының сақталуы;

- ірі форматты композицияларды басып шығару кезінде көзге көрінетін түйіспелердің болмауы;

- интерьерлік басып шығаруға арналған, түсінің оңуына және мерзімді ылғалды тазалауға төзімді кәсіби ультракүлгін бояуларды қолдану.

Нәтижеге қойылатын талаптар сақталған жағдайда, жабдықтың маркасы мен моделіне шектеу қойылмайды.

5. Нәтижеге қойылатын талаптар

Кескін мазмұны, пропорциялары, масштабы және орналасуы бойынша келісілген макетке сәйкес келуге тиіс. Жолақтардың, бос орындардың, бояу ағуларының, түс арналарының ығысуының, басылмаған бөліктердің, көзге көрінетін түйіспелердің және іргелес беттердің ластануының болуына жол берілмейді. Сапа жұмыс жарығы жағдайында кемінде 1,5 метр қашықтықтан көзбен шолу арқылы бағаланады. Егер Өнім беруші Тапсырыс берушіні алдын ала хабардар еткен болса, ұсынылған негіздің түсіне, фактурасына немесе ақауларына байланысты ерекшеліктер басып шығару ақауларына жатқызылмайды.

6. Қабылдау және кепілдік

Жұмыстарды қабылдау орындалған нәтижені келісілген макетпен салыстыру арқылы жүргізіледі. Басып шығару ақауларын Өнім беруші өз қаражаты есебінен жояды. Кепілдік мерзімі — 12 ай. Кепілдік қабырға негізінің ақауларына, ылғалға, конструкциялардағы жарықтарға, механикалық зақымдарға және үшінші тұлғалардың әрекеттеріне қолданылмайды.

1-қосымша

| № | Үй-жайлардың атауы | Өлшем бірлігі | Ескертпе |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Декоративтік-әрлеу жұмыстары жүргізілетін жалпы алаң | _____ м² | Декоративтік безендіруге жататын қабырғалар міндетті түрде Тапсырыс берушімен келісіледі. |